Spis treści

1. Karta uzgodnień do projektu2

2. Opis techniczny6

2.1.   Przedmiot opracowania6

2.2.  Cel opracowania6

2.3.  Podstawa opracowania6

2.4.  Podstawowy zakres opracowania6

2.5.  Projektowane parametry techniczne 7

2.6.  Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu 8

3. Organizacja ruchu8

3.1.  Wymagania techniczne dla oznakowania pionowego 8

3.2. Oznakowanie pionowe i poziome………………………………………………………...10

4. Załączniki graficzne16

- KARTA UZGODNIEŃ DO PROJEKTU

Zwracam się z prośbą o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu 
dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3040 P – na odcinku Powidz - Ostrowo”.

Opracowała:...………………………………………..

Projektował:...………………………………………..

- OPIS TECHNICZNY

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P – na odcinku Powidz - Ostrowo”. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa Wielkopolskiego, w Powiecie Słupeckim, w Gminie Powidz.

  - Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zgodnego 
z obowiązującymi przepisami. Przebudowa drogi zapewni bezpieczny ruch pieszy 
i samochodowy oraz ułatwi dostęp do posesji.

  - Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Słupeckim reprezentowanym przez Michała Klotschke – Dyrektora Powiatowego Zarządu dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, a firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD S.A.;

- Rozpoznanie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dn. 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 poz.1393);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

- Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440);

- Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128), zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181).

  - Podstawowy zakres opracowania:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- Wykonanie zestawień poszczególnych elementów oznakowania,

- Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez właściwe organy zarządzające ruchem zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zakresie.

Szczegółowe usytuowanie oznakowania przedstawiono na rys. 3.

  - Projektowane parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi: Z – zbiorcza,

- prędkość projektowa: 50 km/h,

- kategoria administracyjna: droga powiatowa,

- przekrój drogi: jednojezdniowy dwupasowy,

- kategoria ruchu: KR 3,

- nawierzchnia drogi: masa mineralno - asfaltowa,

- szerokość drogi: 6,00 m; koniec odcinka - nawiązanie do szerokości projektowanej

obwodnicy wariant I – 7,00 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe o wartości 2%, jednostronne 2%;

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa betonowa,

- szerokość chodnika: zmienna,

- odwodnienie:

- za pomocą wpustów deszczowych przez przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej;

- powierzchniowo poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych,

- powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne do ścieku przykrawężnikowego / odwodnienia liniowego, a następnie do wpustów deszczowych, dalej przykanalikami do istniejących rowów

Łączna długość projektowanego skrzyżowania wynosi 4751,34 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Powidz - Ostrowo będzie prowadzona na terenie Gminy Powidz.

Oś zaprojektowano w sposób gwarantujący zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy Z.

  - Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do 31.12.2022 r.

- ORGANIZACJA RUCHU

  - Wymagania techniczne dla oznakowania pionowego

Ustawienie znaków pionowych i ich wielkość zaprojektowano zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Znaki pionowe umieszcza się:

- po prawej stronie jezdni, jeżeli dotyczą jadących wszystkimi pasami ruchu;

- po lewej stronie jezdni, jeżeli znak nakazu wskazuje obowiązek jazdy                                 z określonej strony znaku.

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni dla znaków odblaskowych o około 5o w kierunku jezdni.

Tablice projektowanych znaków pionowych przyjęto z grupy S – średnie.

Wysokość umieszczania znaków drogowych:

| Kategorie znaków | Wysokość umieszczenia znaku [m] |
| --- | --- |
|  | W obszarach zabudowanych |
| A – ostrzegawcze B – zakazu2) C – nakazu D – informacyjne F – uzupełniające1) G – dodatkowe przed przejazdami kolejowymi4) | min. 2,00 (2,20)7) |
| E – tablice przeddrogowskazowe E-1 – drogowskazy tablicowe E-2 – tablice szlaków drogowych E-14 | min. 2,00 (2,20) 7) (min. 1,00)5) |
| E – znaki szlaku drogowego E-15, E-16 – tablice kierunkowe E-13 – tablice miejscowości E-17a, E-18a – drogowskazy w kształcie strzały – małe E-4 – drogowskazy do obiektu E-5÷E-12, E-19a÷E-22 | min. 2,00 (2,20) 7) – 2,50 |
| E – drogowskazy w kształcie strzały - duże | min. 0,70 |
| Znaki umieszczone nad jezdnią2) | min. 5,00 |
| Znaki umieszczone na lub za urządzeniami bezpieczeństwa ruchu2) | 0,90 – 1,20 |

1)  Z wyjątkiem znaków F-11 (5,00 m) i F-14a, b, c (0,50 m).

2) Z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich o obniżonej skrajni.

3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie występują na autostradach i drogach ekspresowych.

4) Z wyjątkiem znaków G-1 (1,00 m – na ulicach; 0,50 m – na pozostałych drogach).

5) Dla znaków umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znaków umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki na ulicach umieszcza się w odległości 0,50 ÷ 2,00 m od krawędzi jezdni. Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego miejsca na drodze.

Dla zapewnienia odpowiedniej widoczności znaków, lica wszystkich znaków należy wykonać z materiałów odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).

Znak należy ustawić na słupkach ocynkowanych z rur stalowych okrągłych, bez szwu, walcowany na gorąco.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzegać zasady lokalizacji znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz. U. nr 220 poz. 2181).

  - Oznakowanie pionowe i poziome

Wszystkie  znaki pionowe i poziome są znakami projektowanymi. Przyjęto następujące zasady:

- znak pionowy A-7 „ustąp pierwszeństwa” – umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem,

- znak pionowy A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo” stosuje się w celu oznakowania pojedynczo występującego łuku poziomego, na którym skręca się w prawo,

- znak pionowy A-2 „ niebezpieczny zakręt w lewo” stosuje się w celu oznakowania pojedynczo występującego łuku poziomego, na którym droga skręca w lewo,

- znak pionowy D-40 „ strefa zamieszkania” – stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy zamieszkania;

- znak pionowy D-41 „ koniec strefy zamieszkania” stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy zamieszkania;

- znak pionowy D-42 „obszar zabudowany” stosowany jest w celu wskazania kierującym pojazdami, że wjeżdżają w obszar zabudowany;

- znak pionowy D-43 „koniec obszaru zabudowanego” stosowany w celu wskazania kierującym, że wyjeżdżają z takiego obszaru;

- znak pionowy D-23 „stacja paliwowa” stosuje się w celu oznaczenia stacji paliw, na której prowadzona jest sprzedaż paliw do pojazdów samochodowych, w tym benzyny ołowiowej; dodatkowo stacja prowadzi sprzedaż gazu do pojazdów samochodowych, dlatego pod znakiem D-23 w dolnej części należy umieścić tabliczkę z napisem „LPG-GAZ” (tabliczka T-21);

- znak pionowy D-15 „przystanek autobusowy” stosuje się w celu oznaczenia przystanku dla autobusów komunikacji publicznej, jak również miejsce zatrzymywania się innych niż autobusy pojazdów samochodowych, wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

- znak pionowy D-1 „droga z pierwszeństwem” stosuje się w celu oznaczenia początku drogi w obszarze zabudowanym, na której kierujący ma pierwszeństwo na skrzyżowaniach z innymi drogami;

- tabliczka T-6 stosuję się w przypadkach, gdy trasa z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu;

- znak pionowy D-6 „przejście dla pieszych” stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych,

- znak pionowy A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” stosuje się przed przejazdami kolejowymi bez zapór lub półzapór;

- oprócz znaków A -10 przed przejazdem kolejowym stosuje się słupki wskaźnikowe G-1c umieszczany na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od pojazdu;

- znak pionowy G-3 – o pojedynczych ramionach stosuje się przed przejazdami kolejowymi na liniach jednotorowych;

- znak pionowy C13/16 „droga dla pieszych i rowerów” stosuje się w celu oznaczania dróg tylko dla pieszych i kierujących rowerami,

- znak pionowy B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 t” stosuje się przed odcinkami dróg, których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń, na znaku podaje się wartość wynikającą z rzeczywistej nośności obiektu lub drogi

- znak pionowy B-20 „stop” stosuje się w celu wprowadzenia w określonych warunkach obowiązku zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie 
z drogą z pierwszeństwem, umieszcza się możliwie jak najbliżej skrzyżowania 
i nie dalej niż 25 m od niego w obszarze zabudowanym;

- znak pionowy B-33 „ograniczenie prędkości” powinien być umieszczony tylko w tych przypadkach gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowane oznakowanie ostrzegawcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą w niedostateczny sposób wskazywać kierującym na konieczność zmniejszenia prędkości,

- znak pionowy B-36 „zakaz zatrzymywania się” stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu;

- tabliczka T-25a – wskazuje początek zakazu, należy umieścić pod znakiem B-36 zgodnie z planem sytuacyjnym,

- tabliczka T-25b – wskazuje kontynuację zakazu, należy umieścić pod znakiem B-36 zgodnie z planem sytuacyjnym

- tabliczka T-25c – wskazuje koniec zakazu, należy umieścić pod znakiem B-36 zgodnie z planem sytuacyjnym

- znak pionowy E-13 „ tablica kierunkowa” stosuje się w celu potwierdzenia kierunku drogi i podania odległości do miejscowości na niej wymienionych,

- znak pionowy E-2a drogowskaz stosuje się w celu wskazania kierującym pojazdami kierunku dojazdu do miejscowości,

- znak pionowy E-4 „drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do nie odległość” stosuje się na skrzyżowaniach, na których istnieje potrzeba wskazania kierunku i odległości do miejscowości leżącej przy drodze powiatowej lub gminnej’ umieszcza się po prawej stronie jezdni w odległości do 50 m przed wjazdem na drogę, przy której położona jest miejscowość; na skrzyżowaniu typu T dopuszcza się umieszczenie znaku na przedłużeniu osi kończącej się drogi,

- znak pionowy E-17a „miejscowość” stosowany jest w celu wskazania kierującym, że wjeżdżają do określonej znakiem miejscowości;

Uwaga! dodatkowo znak E-17a w miejscowości Powidz znak posiada tabliczkę „miejscowość monitorowana”,

- znak pionowy E-18a „koniec miejscowości” stosuje się w celu wskazania wjazdu z miejscowości; umieszcza się w tym samym przekroju drogi co znak 
E-17a,

- znak pionowy D-18 „parking” stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do postoju pojazdów (zespołu pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; w razie potrzeby wskazania określonego sposobu parkowania pojazdów na drodze pod znakiem D-18 umieszcza się odpowiednią tabliczkę T-30 podającą sposób ustawiania pojazdów, a mianowicie:

- tabliczka T-30a  oznaczającą postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika;

- tabliczka T- 30b oznaczającą postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika;

- tabliczka T-3a umieszcza się razem ze znakiem D-18 na końcu odcinka przeznaczonego do postoju;

- znak pionowy D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu osoby uprawnionej,

- tabliczka T-29 wyznacza miejsce postoju przeznaczone tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej 
o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego taką osobę,

- znaki poziome P1b „linia pojedyncza przerywana – krótka” stosuje się do wyznaczania pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70 km/h.

- znaki poziome P-3a „linia jednostronnie przekraczalna – długa” stosuje się do rozdzielania przeciwnych kierunków ruchu pomiędzy skrzyżowaniami, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu od strony linii ciągłej,

- znak poziomy P-4 „linia podwójna ciągła” stosuje się w celu rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu na odcinkach jezdni, na których należy wyeliminować przejeżdżanie pojazdów na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu,  niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze,

- znak poziomy P-7a „linia krawędziowa – przerywana szeroka” stosuje się przede wszystkim do wyznaczenia krawędzi jezdni bez krawężników na odcinkach drogi, na których dopuszcza się postój na poboczu,

- znak poziomy P-7b „linia krawędziowa – ciągła szeroka” stosuje się przede wszystkim dla wyznaczenia krawędzi jezdni bez krawężników,

- znaki poziome P-10 „przejście dla pieszych” wskazuje miejsca dozwolone dla przejścia pieszych przez drogę,

- znak poziomy P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania – stop” stosuje się w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlotach dróg podporządkowanych,

- znaki poziome P-13 „ linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” stosuje się, jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlocie drogi podporządkowanej, na której zastosowano znak pionowy A-7” ustąp pierwszeństwa”,

- znaki poziome P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” stosuje się w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów, umieszcza prostopadle do osi jezdni lub pasa ruchu w odległości 2,0 m przed przejściem dla pieszych,

- znaki poziome P-17 „linia przystankowa” stosuje się w celu wyznaczenia odcinka jezdni przeznaczonego na przystanek autobusowy bez zatoki, minimalna długość linii przystankowej wynosi 30 m,

- znaki poziome P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej” stosuje się do oznakowania stanowiska postojowego przeznaczonego dla uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę; dodatkowo całe miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych należy pomalować na kolor niebieski.

Wszystkie projektowane oraz istniejące znaki pokazano na rysunku od nr 03 do 10.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW PIONOWYCH

| Rodzaj oznakowania | Ilość tablic | Ilość słupków |
| --- | --- | --- |
| D-40 | 2 | 2 |
| D-41 | 2 | - |
| D-1 | 39 | 39 |
| D-6 | 10 | 8 |
| A-10 | 2 | 2 |
| G-1c | 2 | - |
| G-3 | 2 | 2 |
| B-36 | 7 | 7 |
| D-18 | 6 | 5 |
| T-3a | 2 | - |
| D-18a | 2 | 2 |
| T-29 | 2 | - |
| T-30b | 2 | - |
| E-2a | 3 | 6 |
| D-23 | 2 | 2 |
| T-21 | 2 | - |
| A-7 | 15 | 15 |
| C-13/16 | 9 | 5 |
| D-15 | 8 | 8 |
| A-1 | 2 | 2 |
| D-42 | 3 | 2 |
| D-43 | 3 | 2 |
| E-17a | 3 | 5 |
| T-6 | 2 | - |
| A-2 | 2 | 2 |
| E-18a | 3 | 6 |
| B-33 | 4 | 4 |
| T-30a | 2 | - |
| E-4 | 2 | 2 |
| B-20 | 5 | 5 |
| T-25a | 2 | - |
| E-13 | 1 | 2 |
| T-25b | 2 | - |
| T-25c | 1 | - |
| B-18 | 1 | 1 |
| Tabliczka „MIEJSCOWOŚĆ MONITOROWANA” | 1 | - |
| Suma | 158 | 136 |

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW POZIOMYCH

| Rodzaj oznakowania | Ilość |
| --- | --- |
| P-1b | 165,30 m2 |
| P-3a | 20,20 m2 |
| P-4 | 124,50 m2 |
| P-7a | 101,73 m2 |
| P-7b | 1303,85 m2 |
| P-10 | 60,00 m2 |
| P-12 | 19,75 m2 |
| P-13 | 7,92 m2 |
| P-14 | 7,50 m2 |
| P-17 wraz z miejscami dla niepełnosprawnych w kolorze niebieskim | 69,96 m2 |
| P-24 | 2,28 m2 |
| Suma | 1882,99 m2 |

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe (chemoutwardzalne)

Opracowała:...………………………………………..

Projektował:...………………………………………..

- ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

- rys. 01 – Plan orientacyjny					- skala 1:25 000,

- rys. 02 – Plan orientacyjny					- skala 1:10 000,

- rys. 03 – Plan sytuacyjny 					- skala 1:500,

- rys. 04 – Plan sytuacyjny 					- skala 1:500,

- rys. 05 – Plan sytuacyjny 				            - skala 1:500,

- rys. 06 – Plan sytuacyjny 				            - skala 1:500,

- rys. 07 – Plan sytuacyjny 				            - skala 1:500,

- rys. 08 – Plan sytuacyjny 			                        - skala 1:500,

- rys. 09 – Plan sytuacyjny 				            - skala 1:500,

- rys. 10 – Plan sytuacyjny 				            - skala 1:500.